| 产品名称Product name | 密级Confidentiality level |
| --- | --- |
| 生命特征监测仪 | 内部公开 |
| 产品版本Product version | Total pages 共 7页 |
| 1.1 |  |

生命特征监测仪需求说明书

| 拟制人： | 王彬 | 时间： | 2024/04/01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审人： |  | 时间： |  |
| 批准人： |  | 时间： |  |

北京软通动力教育科技有限公司

版权所有  侵权必究

修订记录

| 版本 | 日期 | 更改内容及原因 | 主要编写人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2024/04/01 | 初稿 | 王彬 |
| 1.2 | 2025/04/06 | 修改7.1部分内容 | 王彬 |

目录

1	研发背景	4

2	用户对象	4

3	应用范围	4

4	术语定义	4

5	业务流程	5

5.1	XX市卫生管理体系结构	5

5.2	社区医疗中心就医流程	5

6	硬件需求说明	6

7	软件需求说明	6

7.1	生命特征监测节点需求说明	6

7.2	中控端需求说明	6

8	性能需求	7

9	可靠性需求	7

附录	7

研发背景

在当前的社区医疗中心，原有依赖医生个人监控病患生命体征的模式已无法满足快速增长的病患数量需求，而社区医疗中心多为租赁型或者社区划拨的通用住房，无法进行标准化医院改造，为此XX市XXX区计划为本行政区内的社区医疗中心采购一批可以快速部署的病患生命特征监测仪，用以缓解社区医疗中心常驻医师的工作负担。

用户对象

社区医疗中心医护人员

区卫生局基层卫生管理处

市XXX医院急诊内科组

应用范围

XX市XXX区所有社区医疗中心。

术语定义

| 术语 | 释义 |
| --- | --- |

业务流程

XX市卫生管理体系结构

社区医疗中心就医流程

硬件需求说明

- 心率、血氧、体温模块；

- 心电测定模块（选）；

- OLED显示模块；

- 7吋移动中控；

- 系统支持线下硬件控制；

软件需求说明

- 实时监测功能

  - 多参数同步显示：以 128Hz 高采样率同步呈现心电图波形、心率（HR）、血氧饱和度（SpO2）及体温（T°），支持四通道数据动态刷新。

  - 波形趋势分析：提供 72 小时历史数据曲线叠加对比，可标记特定时段异常波动，辅助医生判断病情发展。

  - 扩展监测能力：部分机型集成无创血压估算模块与呼吸频率监测（通过压力传感器检测胸腔运动）。

- 数据管理功能

  - 标准化格式存储：支持 DICOM 格式心电图数据存储，兼容 HL7 协议与医院信息系统（HIS）对接。

  - 智能报告生成：自动生成 PDF 格式诊断报告，包含参数平均值、极值及异常事件标注。

  - 多级权限管理：区分医生、护士、管理员操作权限，确保医疗数据隐私安全。

- 预警与报警功能

  - 多级阈值警报：预设 SpO2＜90%、HR＞120bpm 等临床阈值，触发声光报警并推送信息至护士站。

  - AI 风险预测：基于深度学习算法分析心电图 ST 段偏移、心率变异性（HRV），预测心律失常等潜在风险。

  - 紧急呼叫联动：长按物理按键可触发紧急呼叫，自动发送定位信息至值班终端。

- 通信与传输功能

  - 多协议数据传输：支持蓝牙 / BLE、Wi-Fi、ZigBee 本地传输，可选配 LTE-M/NB-IoT 模组实现远程实时上传。

  - 区块链加密存储：关键数据通过区块链技术存证，确保医疗记录不可篡改。

  - 远程访问支持：医生可通过专用 APP 远程查看患者实时数据，进行远程会诊。

- 电源与续航功能

  - 长效续航设计：内置高容量锂电池支持 72 小时连续监测，支持边充边用。

  - 应急供电方案：配备 Type-C 应急充电口，支持充电宝临时供电，保障急救场景使用。

  - 低功耗模式：检测到静止状态时自动降低采样率，延长设备使用时间。

- 智能分析功能

  - 心律失常识别：自动检测房颤、早搏等异常心电波形，标记事件发生时间点。

  - 睡眠质量评估：结合心率变异性分析睡眠周期，生成睡眠呼吸暂停风险评估报告。

  - 用药效果追踪：关联用药时间节点，分析药物对生命体征参数的影响趋势。

- 安全防护功能

  - 抗干扰设计：采用数字滤波算法与电磁屏蔽层，消除运动伪影及 50Hz 工频干扰。

  - 防误触操作：实体按键配备锁定功能，防止运输或使用中误触导致数据丢失。

  - 数据完整性校验：通过 CRC 校验算法确保传输数据无丢失或篡改。

性能需求

| 指标 | 规格 |
| --- | --- |
| 采集频率 | ≥10次/s |
| 节点数据存储量 | ≥10000条 |
| 中控数据存储量 | ≥1000000条 |
| 上报延迟 | ≤1s |

可靠性需求

| 指标 | 规格 |
| --- | --- |
| 数据安全性 | 等保二级 |
| 数据可恢复性 | 不可恢复 |
| 节点持续无故障运行时间 | ≥7*24小时 |

- 附录